GRIPE PORCINA H1N1

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL MATERIAL, EQUIPAMIENTO Y AREAS DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE SANITARIO

El virus de la gripe puede sobrevivir en superficies lisas, no porosas, durante 24 horas, aunque en cantidad suficiente para propiciar el contagio este tiempo puede acortarse.

El virus de la gripe es altamente susceptible a los desinfectantes como el hipoclorito sódico (lejía) y los derivados aldehídicos.

Una vez que el paciente ha sido retirado, renovar el aire del interior del vehículo, abriendo puertas y ventanas mientras el sistema de ventilación está funcionando. ESTO DEBE HACERSE EN EXTERIORES Y ALEJADOS DEL TRÁFICO DE PEATONES.

Para la desinfección de superficies, la concentración recomendada es la dilución de 25 cc de lejía doméstica por cada litro de agua.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIAL:

- MATERIAL DESECHABLE:

Todo el material desechable se recogerá en bolsas o contenedores adecuados, para la eliminación de residuos biológicos.

Para diferenciar el origen de los residuos, el material desechable utilizado en la atención y traslado de los pacientes sospechosos o enfermos de Gripe Porcina H1N1 se recogerán en bolsas de basura resistentes de color rojo.

Estas bolsas se desecharán de acuerdo al procedimiento establecido por las autoridades sanitarias responsables.

- MATERIAL REUTILIZABLE:

- Instrumental utilizado en curas y suturas, sets de traqueotomía y cricotiroidotomía:

  - Lavado con cepillado enérgico para eliminar restos de sangre y secreciones

  - Sumergir el material durante 20 minutos en una solución de glutaraldehido (InstrunetR Esporicida/30) en dilución 1:16 (obtenida al mezclar los 316,5 cc de la solución activada en un total de 5 litros de agua)

  - Enjuagar y secar con compresas o gasas estériles

- Cualquier material no fungible que entre en contacto con las mucosas del paciente de forma directa o indirecta (termómetro, palas de laringoscopio, válvula del respirador y del balón de reanimación autohinchable, palas laringoscopio, tubos corrugados, etc…):

  - Las válvulas deben desmontarse previamente en todas sus piezas

  - Lavado para eliminar restos de sangre y secreciones

  - Sumergir el material durante 20 minutos en una solución de glutaraldehido (InstrunetR Esporicida/30)en dilución 1:16 (obtenida al mezclar los 316,5 cc de la solución activada en un total de 5 litros de agua)

  - Los termómetros pueden desinfectarse sumergiéndolos en alcohol 70º durante un mínimo de 10 minutos (la friega con torunda empapada en alcohol solo consigue una desinfección mínima)

- Material de exploración (fonendoscopio, esfingomanómetro, martillo de reflejos…), balón de reanimación autohinchable, tijeras de cortar ropa…

  - Lavado con agua y detergente cada vez que se use o ensucie

  - Posteriormente puede aplicárseles un desinfectante suave no oxidante

- Equipos de aspiración

  - El tubo del aspirador y las conexiones se desecharán después de cada uso y se sustituirán por otros nuevos en su envase original

  - Los aspiradores portátiles se desmontarán en su totalidad.

  - Aclarar cualquier resto aspirado con abundante agua y cepillado

  - Sumergir las piezas en unas solución de lejía a 1:10 durante 10 minutos o desinfectarlos con una solución de glutaraldehido (InstrunetR Superficies)

- Maletines y mochilas asistenciales

  - Cerciorarnos que no se han manchado con restos de sangre y/o secreciones del paciente

  - Si se han ensuciado: sacar en su totalidad el contenido y limpiar todo con los mismos productos del punto anterior (4)

  - Como mínimo una vez al mes, es imprescindible sacar la totalidad de su contenido y limpiar a fondo todo su interior

- Material de inmovilización

  - Asegurarse de que no tengan restos de cristales o elementos cortantes

  - Eliminar restos de sangre y desinfectar como en los puntos anteriores (4-5)

- Material de electromedicina

  - En general, todo el aparataje eléctrico se limpiará con un paño humedecido en agua y jabón suave y se deja secar completamente. Se evitará utilizar productos abrasivos y cepillos duros.

  - Desinfectar el equipo siguiendo las recomendaciones específicas recomendadas por cada fabricante

  - Si se han utilizado, limpiar especialmente el sensor del pulsioxímetro con una gasa humedecida en alcohol (así evitaremos fallos posteriores en la captación de señal) y las palas del desfibrilador con un paño humedecido en agua (deben quedar totalmente limpias de restos de pasta)

- Elementos de movilización de pacientes (camillas, sillas) y superficies de la ambulancia

  - Limpiar cualquier posible resto de fluido corporal del paciente (vómito, sangre, secreciones…) y de materia orgánica utilizando lejía diluida en agua en proporción 1:10 ó una solución de glutaraldehido (InstrunetR Superficies). Si son abundantes, retirarlos primero utilizando material absorbente desechable (toallas de papel)

  - Limpiar todo el habitáculo asistencial, retirando todos los equipos de la ambulancia y cuidando especialmente de la limpieza de tiradores de puertas, barras de agarre y rincones, usando lejía doméstica diluida en agua en proporción 1:25. El suelo se limpiará con una fregona, que se usará exclusivamente para el compartimento sanitario.

  - Limpiar las áreas del vehículo no destinadas a la atención de pacientes (compartimento del conductor) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del vehículo. Debe prestarse especial atención a las superficies con mayor riesgo de contaminación (volante, interruptores de luces, mandos, teléfonos, picaportes de puertas, palancas…), se limpiarán de manera similar a las superficies del habitáculo asistencial, pudiendo usar un paño humedecido en agua con jabón u otra solución desinfectante que no dañe las superficies.

  - Asegurarse que las superficies limpiadas se mantienen húmedas durante un tiempo suficiente para su desinfección

  - EVITAR LOS METODOS DE DESINFECCIÓN QUE PRODUCEN VAPORES O AEROSOLES Y/O QUE DISPERSAN EL POLVO

BIBLIOGRAFÍA:

- Aguilar Reguero, J.R. “Protocolo de Limpieza, desinfección y esterilización del material, equipamiento y vehículos sanitarios”. www.emergencias.es.org

- Guías para el control de las Infecciones Ambientales en Instalaciones de Atención Médica. CDC. www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl

- Gripe Porcina A H1N1. Instrucción a los Centros de Coordinación, y la red de transporte sanitario urgente. Osakidetza

- “Higiene y mantenimiento de la ambulancia” en Formación en Socorros: Transporte Sanitario Urgente. Módulo 3. CRE. 50:51.2008